Московский государственный университет

им. Н.Э. Баумана

В.П. ЛЕОНОВ

РАСЧЕТ

ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ

Методические указания к выполнению домашнего задания №1

по курсу «Турбомашины низкотемпературной техники»

Термогазодинамический и конструкторский расчет

одноступенчатого нагнетателя

Данными для расчета нагнетателя являются: давление и температура на всасывании, т.е. в начале процесса сжатия pн, МПа (бар) и Tн, К, конечное давление pк, МПа, а также массовый расход m, кг/с. Должны быть известны величины, характеризующие род газа (газовая постоянная R, показатель изоэнтропы k).

Целью расчета является определение:

- параметров состояния газа и скоростей в расчетных сечениях – на входе в колесо и на выходе из него, на входе в диффузор и на выходе из него;

- окружной скорости и диаметра колеса, частоты вращения ротора;

- размеров элементов проточной части рабочего колеса, диффузора и улитки;

- мощности нагнетателя.

При расчете необходимо на основании экспериментальных данных, из конструктивных, или расчетных соображений задаться рядом величин, таких как политропный КПД ηплт, угол лопатки при выходе из колеса β2л, приведенный диаметр колеса d, угол установки α4 лопаток диффузора при выходе и некоторыми другими.

В расчете используются следующие единицы измерения: размер – м; расход массовый – кг/с, и объемный – м3/с, температура – К, давление – МПа, плотность – кг/м3, энтропия, теплоемкость, газовая постоянная – Дж/(кг∙K), скорость – м/с.

При расчете нагнетателя принимается, что сжимаемый газ подчиняется уравнению идеального газа pv=RT.

Полная степень повышения давления всего процесса сжатия

πк.полн=pкpн

Задаемся значением угла установки лопатки на выходе из колеса β2л. При выполнении домашнего задания значение этого угла задается.

| Рис.1. 1 - c2r.опт;2-c2u∞; 3-LS | В зависимости от значения этого угла по графику на рисунке 1 определяется коэффициент изоэнтропной работы LS, радиальная и окружная (для бесконечного числа лопаток), составляющие абсолютной скорости c2. Оптимальное значение радиальной составляющей c2r.опт в зависимости от значения угла лопатки на выходе β2л можно также получить по экспериментальной зависимости на рисунке 2. |
| --- | --- |

| Рис.2. Зависимость c2r.опт от β2л. | Полная изоэнтропная работа сжатия для идеального газа Ls.полн.=kk-1RTнπк.полнk-1k-1 Окружная скорость на внешнем диаметре колеса u2=Ls.полнLs , |  |
| --- | --- | --- |
| Рис.3. Зависимость Ls=fu2 |  | где коэффициент изоэнтропной работы (коэффициент напора) Ls уточняется после определения окружной скорости по графику на рисунке 3. |

При получении u2≥u2max(для колес из алюминиевых сплавов u2max=300 м/с) определяется число ступеней z по формуле

z=LsLsku∙u2max2 ,

где коэффициент запаса ku=0,9.

Число z округляют до целого, чаще в большую сторону.

Степень повышения давления в одной ступени

πк.ст=zπк.полн .

| Рис.4. Характеристики ступени при различных углах выхода β2л равных 1 – 15о; 2 – 22,5о; 3 – 32о; 4 – 45о;5 – 60о; 6 – 90о. | По этой величине и определяется изоэнтропная работа сжатия в первой ступени Ls.ст.. Далее в рамках домашнего задания производится расчет только первой ступени. |
| --- | --- |

Значение политропного КПД ηплт определяется по результатам экспериментальных данных, приведенных на рисунке 4, в зависимости от угла β2л и c2r.

Определяется величина σ

σ=kk-1ηплт = nn-1.

Скорость на входе в колесо cо и скорость на входе в лопатки колеса c1  для осерадиальных колес принимаются одинаковыми и определяются в зависимости от окружной скорости по рекомендации

cо=c1=0,25÷0,32u2τ1 ,

где τ1=0,8÷0,85 - коэффициент загромождения, учитывающий уменьшение входного сечения (загромождения), вызванное наличием лопаток. Этот коэффициент уточняется в расчете далее.

Так как значения pн и Tн отнесены к состоянию газа при входе во всасывающий патрубок при скорости в нем cн то понижение температуры вследствие увеличения скорости до c1 определяется по уравнению

∆T=c12-cн22cp,

где cp – теплоемкость рабочего газа.

`

Скорости на входе во всасывающий патрубок cн (скорость потока в начале процесса сжатия) и на выходе из нагнетательного патрубка cк (скорость в конце процесса) принимаются равными и выбираются в зависимости от рода газа. Так, для двухатомных газов (воздух, азот и т.п.) их принимают равными 25 - 30 м/с, для «легких» газов (водород, гелий, аммиак, пары воды) – 35 – 50 м/с, для «тяжелых» (фреоны) – 10 – 15 м/с.

Тогда температура газа в сечении 1 – на входе в колесо

T1=Tн-∆T1

При малых потерях во всасывающем патрубке процесс расширения в нем можно принять изоэнтропным, тогда давление и плотность в сечении 1

p1=pнT1Tнkk-1

ρ1=p1∙106RT1

При заданном конечном давлении pк температура в конце политропного процесса сжатия

Tк=T1pкp11σ

Выбирается угол на входе в колесо β1л. Условию минимума скорости w1, т.е. условию наименьших гидравлических потерь в колесе соответствует угол β1л.опт≅35о для колес авиационного типа β2л= 90о,  для колес компрессорного типа β2л= 60о наибольшему КПД соответствует угол β1л.опт=32о.

Так как угол потока на входе в колесо β1=β1л, то угол потока в абсолютном движении α1=arctg1-φ1φ1tgβ1, при отсутствии закрутки на входе в колесо, что соответствует максимальному значению технической работы, т.е. при φ1=0 угол α1=90о.

Значение приведенного диаметра d оказывает на КПД наибольшее влияние, т.к. этой величине пропорциональны потери в рабочем колесе и в диффузоре.

Оптимальным значениям приведенного диаметра d при β1=35о и β2л= 60о÷90о в ступенях с комбинированными   диффузорами соответствует значений 0,500,60.

Приведенная меридиональная составляющая скорости потока на входе в колесо:

c1m=1-φ1∙d∙tgβ1,

приведенная абсолютная скорость               c1=c1m2+φ12∙d2,

и приведенная относительная скорость       w1=1-φ1∙dcoscos β1 .

Значение скоростей определяется как: c1=c1 ∙u2 и w1=w1∙u2.

Число лопаток на выходе из колеса

z2=ltср∙π∙1+d1-d∙sinsin β1+β2л2

Округляется до целого четного значения. Величину густоты решетки ltср  рекомендуется принимать 2,2÷2,85 (меньшие значения для ступеней с безлопаточным  диффузором, большие – с комбинированным лопаточным).

Применение двухъярусных решеток z1=z22 позволяет снизить загромождение сечения лопатками во входной воронке колеса и приводит к повышению КПД. Использование профилированных лопаток с постепенным утонением их к выходу позволяет уменьшить потери на выходе и повысить КПД ступени на 3%. Толщину лопатки на выходе δ2 рекомендуется выполнять в пределах 0,3÷0,5 мм.

Оптимальное число лопаток z2≤24 для колес авиационного типа, а для колес компрессорного типа число лопаток следует принять на 3÷5 более, чем получается по формуле, также с последующим округлением до целого четного значения.

Коэффициент закрутки на выходе из колеса при z2→∞

c2u∞=1-c2r∙ctgβ2л.

Коэффициент циркуляции, учитывающий конечное число лопаток

μ=1-π∙sinsin β2л z2∙c2u∞, если β2л<90о,

μ=11+23∙πz2∙11-d2 если β2л=90о.

Тогда коэффициент закрутки на выходе из колеса при конечном числе лопаток

c2u=μc2u∞.

Приведенные скорости потока на выходе из колеса

абсолютная c2=c2r2+c2u2,

относительная w2=c2r2+1-c2u2.

Значения скоростей определяются как: c2=c2∙u2 и w2=w2∙u2.

Углы потока на выходе из колеса:

В абсолютном движении                α2=arctgс2rc2u,

В относительном движении            β2=arctgс2r1-c2u.

На этом этапе необходимо построить треугольники скоростей и произвести их анализ.

Относительные потери в колесе

ζкол=kМ2Lt∙u22ξww12+ξcc12,

где коэффициент потерь на протекание газа  через   колесо   оценивается   как

| Рис.5. Зависимость изоэнтропного КПД от приведенной скорости с2r при различных значениях Мu | ξw=0,15+0,076Vн, а ξ c = 0,25 - 0,30. Коэффициент, учитывающий влияние числа Маха kМ=1+0,57Мu-0,85, где Мu=u2aн, а aн=kRTн. Число Мu оказывает существенное влияние на изоэнтропный КПД ступени. Согласно экспериментальным данным, приведенным на рисунке 5 видно, что при увеличении Мu снижается КПД и несколько смещается максимум кривых. |
| --- | --- |

Аналогичное влияние числа Мu на политропный КПД показано на рисунке 6. Изменение Мu не одинаково влияет на величину КПД в машинах различных типов и конструкций, так как при Мu=idem характерные для потока Мw1 и Мc2 могут иметь совершенно различные значения.

| Рис.6. Максимальные политропные КПД при различных значениях Мu | Влияние числа Мu на КПД и характеристики ступени объясняются тем, что при изменении Мu увеличиваются числа Маха в других сечениях, в связи с чем возрастают потери, в основном волновой природы. Причем это влияние увеличивается при больших значениях угла β2л |
| --- | --- |

Коэффициент технической работы  Lt= c2u-φ1∙d2.

Степень реактивности ступени ρст=1-c222Lt

Изоэнтропный КПД колеса ηs.кол=1-ζколρст

Изоэнтропный КПД ступени ηs.ст можно приравнять изоэнтропному КПД общего процесса сжатия

ηs=1-1-ηплтkk-1RTк-Tнkk-1RTк-Tн+cк2-cн22,

а значение политропного КПД определяется по графикам на рисунках 4 и 6.

Отношение диаметров kо=dоd1 осерадиального колеса kо=21+ξвт2, где втулочное отношение ξвт=dвтdо для колеса первой (или единственной) ступени принимается равным 0,4÷0,5.

Диаметр входа в рабочее колесо (диаметр воронки) определяется из уравнения расхода

dо=4Vнπ1-ξвт2∙cо∙kvо, где коэффициент kvо=vнvо=kv1=vнv1, а vн и v1 – удельные объемы соответственно при начальных условиях и на входе в колесо при скорости c1.

( v=1ρ, м3/кг – удельный объем при данных условиях).

Коэффициент kvо учитывает, насколько изменяется удельный объем v всасываемого газа в связи с повышением скорости от cн до c1 на входе в колесо. Величина kvо при обычных значениях скорости c1 мало меняется и находится в пределах 0,92÷0,95.

Расчетный диаметр на входе в колесо     d1=dоkо

Диаметр втулки                                          dвт=ξвт∙dо

Наружный диаметр колеса                       d2=d1d

Частота вращения                                      n=60∙u2π∙d2.

Коэффициенты стеснения сечения лопатками на входе и выходе из колеса

τ1=1-z1∙δ1π∙d1∙sinsin β1л  и τ2=1-z2∙δ2π∙d2∙sinsin β2л .

Толщину лопатки на входе также, как и толщину лопатки на выходе следует изготавливать в пределах 0,3÷0,5 мм. Рассчитав величину τ1, следует сравнить ее с задаваемой ранее и при необходимости  произвести пересчет.

-«»-

Определение потерь технической работы на трение дисков и на внутренние перетечки.

Динамическую вязкость μ2 при температуре T2 определяют:

воздуха (формула Сазерленда)

μ2=6,5∙10-3T2+111T227332

гелия (формула Кизома)

μ2=5,0∙10-7∙T20,64

Значение динамической вязкости можно также определить с помощью соответствующей программы

Число Рейнольдса для колеса

Re=d2u2ρ2μ2

Предельное число Рейнольдса для колеса

Re=50d2Rz,

где шероховатость поверхности дисков Rz=5÷6∙10-6 м.

Если Re≥Reпред, то коэффициент сопротивления

Cf=0,0089Reпред0,2.

Если Re<Reпред, то при Re≥5,6∙105

Cf=0,0089Re0,2,

а при Re<5,6∙105                Cf=0,47Re0,5.

Температура газа за рабочим колесом T2 может быть определена по уравнению

T2=T1+1cpLs.стηs-c22-c122.

Удельный объем газа по состоянию за рабочим колесом определяется из уравнения политропы

v1v2=T2T1σ-1,

а коэффициент kv2=kv1v1v2

Относительные потери на трение дисков

αт.д=4∙kт.д∙Cfπ∙kо2∙1-ξвт2∙c1m∙d2∙Lt∙v1v2,

а коэффициент дисковых потерь для колес полуоткрытого типа kт.д = 1,6- 2,5.

Гидравлический КПД ступени

ηг=ηs1+αт.д+αут,

где коэффициент внутренних перетечек αут можно принять равным 0,015, а сумма всех относительных потерь технической работы αт.д+αут не должная составлять более 0,05 (5% значения технической работы).

-«»-

Ширина колеса на выходе

b2=Vнπ∙d2∙τ2∙с2r∙kv2.

Рекомендуемый диапазон b2=0,04÷0,06 для первой ступени ЦКМ, или несколько шире b2=0,02÷0,08.

Мощность на валу машины определяют по формуле

NВ=m∙Ls.полнηs∙ηмех,

где ηмех=0,95÷0,99 – механический КПД, учитывающий потери в подшипниках в зависимости от их вида.

Для построения процесса сжатия необходимо определить положение точек 2s и 2 на изобаре p2. Значение этого давления можно рассчитать по значению известной температуры T2

p2=p1T2T1σ

Точка 2s будет находиться на этой изобаре и на линии s-const, соединяющей точки н и кs. Положение точки 2 определяется по значению энтальпии h2, которую в свою очередь можно найти по степени реактивности ступени для действительного процесса сжатия.

ρст=1-c222Lt=h2-hнLt=Ls.кол+qколLt.

Расчет диффузора.

Радиальные размеры лопаточных диффузоров определяются следующими соотношениями: d3d2=1,08÷1,15; d4d2=1,45÷1,55 для первой и промежуточной ступеней и d4d2=1,35÷1,45 - для концевой ступени.

Ширину лопаточного диффузора на основании опытных данных следует принимать: b3=b4=b2 для первой и промежуточной ступени и b3=b4=1,2÷1,25b2 – для концевой.

Входной угол лопаток диффузора α3 можно принимать из соотношения

α3=12α2+α2*, где tgα2*=b2b3tgα2.

Выходной угол лопаток α4 принимают в пределах 30÷40о, а угол поворота профиля лопаток обычно выбирают в пределах α4-α3 =10÷15о.

Оптимальное число лопаток диффузора

zд=ltдопт∙2π∙sinsin α3+α42 lnd4d3,

где ltдопт- оптимальная густота решетки, по опытным данным находится в пределах 2,0÷2,4. Число zд округляют до ближайшего нечетного значения.

| Рис.7. Экспериментальная зависимость коэффициента потерь ξд от угла ϑ. | Угол раскрытия эквивалентного конического диффузора, град ϑ=2arctg2zдd4b4sinsin α4 -d3b3sinsin α3 π∙ltд∙d3+d4 Угол ϑ должен быть не более 6÷10о, что видно из рисунка 7, где представлена экспериментальная зависимость коэффициента потерь ξд от угла ϑ. Относительные потери в диффузоре определяют по формуле ζд=ξдc322u22 , |
| --- | --- |

где скорость на входе в лопаточную часть диффузора c3 после прохождения по безлопаточной части можно определить из условия постоянства закрутки потока r∙cu=const по формуле

c3=d2∙c2ud3∙coscos α3

Температуру T3 определяют по соотношению температур

T3=T2+c222∙cp1-d2d32,

Тогда число Маха перед лопатками диффузора

Mc3=c3kRT3.

Если 0,95<Mc3≤1,25, то следует принять новое значение диаметра d3нов=d3Mc30,95 ;  если Mc3>1,25, следует перейти на безлопаточный диффузор, приняв d4=d3.

Приняв, что ρ4=ρк или ρ4=1,1÷1,2ρ3, можно определить скорость на выходе из диффузора

c4=c3d3b3ρ3sinsin α3 d4b4ρ4sinsin α4 .

Тогда относительная потеря на выходе, т.е. в улитке

ζвых=ξвыхc422Lt∙u22,

Где коэффициент потерь ξвых определяется по формуле

ξвых=0,3+0,067Vн.

Гидравлический КПД ступени

ηг=1-ζкол-ζд-ζвых.

Значение данного ηг не должно отличать от ранее рассчитанного более, чем на 5%. При большем различии необходимо произвести перерасчет всех потерь.

Лопатки диффузора выполняют в виде профилей постоянной толщины δл.д со средней линией, очерченной по дуге окружности. Радиус Rл, которым очерчивается средняя линия лопатки (рисунок 8), определяется по формуле

Rл=R42-R322R4coscos α4-R3coscos α3   ,

а радиус центровой окружности Rо=R42+Rл2-2R4Rлcoscos α4  .

Толщина лопатки диффузора δл.д в силу того, что диффузор неподвижен, а газодинамические силы невелики, может выбираться по конструкторским и технологическим соображениям и составлять 1,0÷2,0 мм. Тогда поверхность одной стороны лопатки диффузора будет очерчена радиусом Rл+δл.д2, а другая – радиусом Rл-δл.д2.

Рис. 8. Профилирование лопатки диффузора.

Профилирование улитки.

Профилирование улитки производится с помощь. «конструкторского квадрата» (рис. 9). Сторона квадрата a=D4, диаметр выходного патрубка D определяется из площади патрубка f=πD24,  а сама площадь f=Vкcк.

Рис. 9. Профилирование улитки.

Профилирование улитки производится следующим образом. Дуга радиусом R1у с центром в точке 1 начинается от точки А и заканчивается в точке B. Дуга радиусом R2у с центром в точке 2 проводится на 90о и т.д.

Из точек A и C формируется выходной патрубок.

Расчет заканчивается построением процесса сжатия в h-s – диаграмме

и изображением проточной части.

Рис. 10. Процесс сжатия в одноступенчатом нагнетателе.

Рис.11. Пример эскиза проточной части нагнетателя.